% Simulation study: 16-PSK vs 16-QAM with AWGN

clc;

clear;

close all;

% ----- User Inputs -----

M = input('Enter modulation order (e.g., 16): ');             % Modulation order

SNR = input('Enter SNR in dB (e.g., 10): ');                  % SNR in dB

x1 = input('Enter input symbols as a row vector [0 to M-1]: ');

% ----- Input Validation -----

if any(x1 < 0) || any(x1 >= M)

error('Symbols must be integers in the range [0, M-1]');

end

%% -------- 16-PSK Section --------

% Modulation

y1 = pskmod(x1, M);

figure;

scatterplot(y1);

title('Constellation - 16 PSK (No Noise)');

% Add AWGN

y1n = awgn(y1, SNR, 'measured');

figure;

scatterplot(y1n);

title(['Constellation - 16 PSK (AWGN, SNR = ', num2str(SNR), ' dB)']);

% Demodulation

y1r = pskdemod(y1n, M);

% Error Calculation

[num_error_psk, er_rate_psk] = symerr(x1, y1r);

fprintf('\n--- 16-PSK Results ---\n');

fprintf('Symbol Errors: %d\n', num_error_psk);

fprintf('Symbol Error Rate: %.4f\n', er_rate_psk);

%% -------- 16-QAM Section --------

% Modulation

y2 = qammod(x1, M);

figure;

scatterplot(y2);

title('Constellation - 16 QAM (No Noise)');

% Add AWGN

y2n = awgn(y2, SNR, 'measured');

figure;

scatterplot(y2n);

title(['Constellation - 16 QAM (AWGN, SNR = ', num2str(SNR), ' dB)']);

% Demodulation

y2r = qamdemod(y2n, M);

% Error Calculation

[num_error_qam, er_rate_qam] = symerr(x1, y2r);

fprintf('\n--- 16-QAM Results ---\n');

fprintf('Symbol Errors: %d\n', num_error_qam);

fprintf('Symbol Error Rate: %.4f\n', er_rate_qam);