%--------------------------------------------------------------------------

% Generating and Decoding Linear Block Code

%--------------------------------------------------------------------------

clc;

clear all;

% Input parameters

n = input('enter the length of code words(n)=');

k = input('enter the length of data words(k)=');

G = input('enter the generator matrix G=');

msg = input('enter the Message vector=');

% Calculate Parity-check matrix H from G

% Extract parity part P from G (G = [Ik | P])

p = G(:, k+1:n);

H = [p' eye(n-k)]

% Encode the message

code = encode(msg, n, k, 'linear', G)

% Create syndrome decoding table

trt = syndtable(H)

% Input received codeword

recd = input('Enter the received codeword=');

% Syndrome calculation

syndrome = rem(recd * H', 2)

% Syndrome decimal equivalent

syndrome_de = bi2de(syndrome, 'left-msb');

% Error checking and correction

if all(syndrome == 0)

disp('The received codeword is correct')

msg = recd(1:k)

else

disp('The received codeword is incorrect')

errorpattern = trt(1 + syndrome_de, :)

correctedcode = rem(errorpattern + recd, 2)

msg = correctedcode(1:k)

end

enter the length of code words(n)=6

enter the length of data words(k)=3

enter the generator matrix G=[1 0 0 1 0 1; 0 1 0 0 1 1; 0 0 1 1 1 0]

enter the Message vector=[0 0 1]

H =

1 0 1 1 0 0

0 1 1 0 1 0

1 1 0 0 0 1

code =

0 0 1 1 1 0

Single-error patterns loaded in decoding table. 1 rows remaining.

2-error patterns loaded. 0 rows remaining.

trt =

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0

1 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0

1 0 0 0 1 0

Enter the received codeword=[0 0 1 1 1 0]

syndrome =

0 0 0

The received codeword is correct

msg =

0 0 1

>>