%% Source Coding-HUFFMAN CODING AND DECODING  %%

clc;

clear all;

close all;

n  = input('Enter the number of symbol = ');

P  = input('Enter their probabilitie =');

sig = 1:length(P);

symbols = 1:length(P);

%% Dictionary formation

[dict, avglen] = huffmandict(symbols, P);

temp = dict;

for i = 1: length(temp)

temp {i, 2} = num2str(temp{i, 2});

end

disp(temp);

%% Huffman encoder

X=input('enter the symbol');

Hcode = huffmanenco(X,dict);

Hcode

%% Huffman decoder

Decoder=huffmandeco(Hcode,dict);

Decoder

%% Computing entropy

h_x = 0;

for  i = 1:length(P)

h_x = h_x - P(i)*log2(P(i));

end

h_x

%% Avg codeword length

L=avglen;

L

%% Efficiency

efficiency = h_x/avglen;

efficiency

%% Redundancy

redundancy=1-efficiency;

redundancy

Enter the number of symbol = 4

Enter their probabilitie =[0.5 0.2 0.2 0.1]

{[1]} {'0' }

{[2]} {'1 0 0'}

{[3]} {'1 1' }

{[4]} {'1 0 1'}

enter the symbol2

Hcode =

1

0

0

Decoder =

2

h_x =

1.7610

L =

1.8000

efficiency =

0.9783

redundancy =

0.0217

>>